预注浆、后注浆工程检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010514□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料及配合比 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 注浆效果 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 注浆孔数量、间距、孔深、角度 |  |  |  |  | 第7.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 控制压力和进浆量控制 |  |  |  |  | 第7.1.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 注浆范围 |  |  |  |  | 第7.1.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 注浆沉降不得超过30mm 地面隆起不超过20mm |  |  |  |  | 第7.1.12条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010514

按注浆加固或堵漏面积每100m2抽查一处，每处10m2，且不得少于3处。

主控项目：

1、配制浆液的原材料及配合比必须符合设计要求。同时应符合第7.1.2条规定。

检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和试验报告。

2、注浆效果必须符合设计要求。

采用钻孔取芯、压水（或空气）等方法检查。

一般项目：

1、注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计要求。

检查隐蔽工程验收记录。

2、注浆各阶段的控制压力和进浆量应符合设计要求。

检查隐蔽工程验收记录。

3、注浆时浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围。

观察检查。

4、注浆对地面产生的沉降量不得超过30mm，地面的隆起不得超过20mm。

用水准仪测量。