防水混凝土工程检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010501□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料、配合比及坍落度 |  |  |  |  | 第4.1.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 抗压强度、抗渗压力 |  |  |  |  | 第4.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 细部做法 |  |  |  |  | 第4.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第4.1.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 裂缝宽度 |  |  |  |  | ≤0.2mm,并不得贯通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水混凝土结构厚度≥250mm |  |  |  |  | +15mm, -10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 迎水面保护层 保护层厚度≥50mm |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010501

按混凝土外露面积每100m2作为一处抽查每处10m2，且不少于3处。

主控项目：

1、 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。同时原材料按第4.1.2 条检查，配合比按第4.1.3条检查，坍落度按第4.1.4条检查。

检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。

2、防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。

检查混凝土抗压、抗渗试验报告。

3、防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造，均须符合设计要求，严禁有渗漏。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目：

1、防水混凝土结构表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；埋设件位置应正确。

观察和尺量检查。

2、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm，并不得贯通。

用刻度放大镜检查。

3、防水混凝土结构厚度不应小于250mm，其允许偏差为+15mm、-10mm；迎水面钢筋保护层不应小于50mm，其允许偏差为±10mm。

尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。