防油渗面层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030105□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 第5.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 强度等级抗渗性能 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  |  | 第5.6.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 面层与基层粘贴 |  |  |  |  |  | 第5.6.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面坡度 |  |  |  |  |  | 第5.6.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第5.6.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 |  |  |  |  |  | 第5.6.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝格平直 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030105

主控项目

1、防油渗混凝土所用的水泥应采用普通硅酸盐水泥，其强度等级应不小于32.5碎石应采用花岗石或石英石，严禁使用松散多孔和吸水率大的石子，粒径为5～15mm，其最大粒径不应大于20mm，含泥量不应大于1％；砂应为中砂，洁净无杂物，其细度模数应为2.3～2.6；掺入的外加剂和防油渗剂应符合产品质量标准。防油渗涂料应具有耐油、耐磨、耐火和粘结性能。观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

2、防油渗混凝土的强度等级和抗渗性能必须符合设计要求，且强度等级不应小于C30；防油渗涂料抗拉结粘结强度不应小于0.3Mpa。检查配合比通知单和检测报告。

3、防油渗混凝土面层与下一层应结合牢固、无空鼓。用小锤轻击检查。

4、防油渗涂料面层与基层应粘结牢固，严禁有起皮、开裂、漏涂等缺陷。观察检查。

一般项目

1、防油渗面层表面坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。观察和泼水或用坡度尺检查。

2、防油渗混凝土面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂现象。观察检查。

3、踢脚线与墙面应紧密结合、高度一致，出墙厚度均匀。用小锤轻击、尺量检查和观察检查。

4、用2m靠尺和楔形塞尺检查表面平整度的允许偏差，拉5m线和用钢尺检查平直度的允许偏差。