土和灰土挤密桩复合地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010310□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 桩体及桩间土干密度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩长（mm） |  |  |  |  | +500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地基承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩径（mm） |  |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 土料有机质含量（％） |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 石灰粒径（mm） |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩位偏差 |  |  |  |  | 满堂布桩≤0.40D 条基布桩≤0.25D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 垂直度（％） |  |  |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010310

主控项目：

1、桩体及桩间土于密度。取样试验，干密度达到设计要求。检查试验报告。

2、桩长：＋500mm。尺量检查。测桩管长度或垂球测孔深。

3、地基承载力。按规定方法检查。

4、桩径。-20mm。尺量检查，个别断面的负值。

一般项目：

1、土料有机质含量：≤5％。取样焙烧法试验。检查试验报告。

2、石灰粒径：≤5mm。施工前过筛，做好记录。

3、桩位偏差：满堂布桩≤0.40D。尺量检查。根据桩位放线检查。

条基布桩≤0.25D。尺量检查。根据桩位放线检查。

4、垂直度≤1.5％。用经纬仪测桩管。控制在1.5％以内，做好记录。

施工前检查土及灰土的质量、桩孔放样位置等。施工中检查桩孔直径、桩孔深度、夯击次数、填料的含水量等。施工结束后检验成桩的质量及地基承载力。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。