混凝土预制桩（钢筋骨架）工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

(Ⅰ)

010403□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 主筋距桩顶距离（mm） |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 多节桩锚固钢筋位置（mm） |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 多节桩预埋铁件（mm） |  |  |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 主筋保护层厚度（mm） |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 主筋间距（mm） |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩尖中心线（mm） |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 箍筋间距（mm） |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩顶钢筋网片（mm） |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 多节桩锚固钢筋长度（mm） |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

（Ⅰ）                 010403

本检验批为混凝土预制桩“钢筋骨架”部分的验收内容。预制过程的控制。辅助检验批。

主控项目：

1、主筋距桩顶距离：±5mm。尺量检查。

2、多节桩锚固钢筋位置：5mm。尺量检查。

3、多节桩预埋铁件：±3mm。尺量检查。

4、主筋保护层厚度:±5mm。尺量检查。

一般项目：

1、主筋间距：±5mm。尺量检查。

2、桩尖中心线：10mm。尺量检查。

3、箍筋间距：±20mm。尺量检查。

4、桩顶钢筋网片：±10mm。尺量检查。

5、多节桩锚固钢筋长度:±10。尺量检查。

本检验批是施工过程的质量控制，不符合要求时进行调整，符合要求再进行下道工序。