预压地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010308□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 预压载荷（％） |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 固结度（与设计要求比）（％） |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 承载力或其它性能指标 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 沉降速率（与控制值比）（％） |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂井或塑料排水带位置（mm） |  |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砂井或塑料排水带插入深度（mm） |  |  |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 插入塑料排水带时的回带长度（mm） |  |  |  |  | ≤500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 塑料排水带或砂井高出砂垫层距离（mm） |  |  |  |  | ≥200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 插入塑料排水带的回带根数（％） |  |  |  |  | ＜5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010308

主控项目：

1、预压载荷。≤2％。用水准仪检查，符合设计要求。当真空预压时，真空度降低值＜2％，与设计值比较。

观察检查。堆载预压，必须分级堆载，以确保预压效果并避免坍滑事故，一般每天控制沉降在10～15mm，边桩控制在4～7mm。孔隙水压力增量不超过预压荷载增量60％，以这些来控制堆载速率。用水准仪检查。符合设计要求为合格。

2、固结度。≤2％（与设计要求比）。按设计要求进行检验。

3、承载力或其他性能指标。按设计要求或规定方法进行检验。通常施工结束后，做十字板剪切强度或标贯、静力触探；检测地基土强度及其他物理力学技术指标。重要建筑地基做承载力检验。

一般项目：

1、沉降速率：±10％（与控制值比）。用预压载荷来控制沉降速率。用水准仪检查。

2、砂井或塑料排水带位置：±100mm。尺量检查。

按设计位置进行检测，符合±100mm要求。

3、砂井或塑料排水带插入深度：±200mm。插入时用经纬仪检查，控制在±200mm以内。

4、插入塑料排水带时的回带长度：≤500mm。尺量检查。符合±≤500mm的要求。

5、塑料排水带或砂井高出砂垫层距离：≥200mm。尺量检查

6、插入塑料排水带的回带根数。＜5％。观察检查。

施工前检查施工监测措施、沉降、孔隙水压力等原始数据、砂井塑料排水带位置及塑料排水带质量。

施工中检查堆载高度、沉降速率、密封膜密封性、真空表读数。施工结束后检查地基土强度及要求达到的其他物理力学指标以及承载力检验。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。