砂桩地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010307□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灌砂量（％） |  |  |  |  | ≥95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地基强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地基承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 砂料的含泥量（％） |  |  |  |  | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂料的有机质含量（％） |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩位（mm） |  |  |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 砂桩标高（mm） |  |  |  |  | ±150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 垂直度（％） |  |  |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010307

主控项目：

1、灌砂量。≥95％。测量实际用砂量与计算体积比，不少于95％。

2、地基强度。按设计指定方法检测，强度达到设计要求。

3、地基承载力。按规定方法检查。

一般项目：

1、砂料的含泥量：≤3％。取样，进行检验。检查检验报告。

2、砂料的有机质含量：≤5％。取样，用焙烧法试验。检查试验报告。

3、桩位：≤50mm。尺量检查，根据桩孔放线检查。

4、砂桩标高：±150mm。用水准仪检查。

5、垂直度：≤1.5％。用经纬仪检查桩管垂直度。控制在1.5％内。

施工前应检查砂料的含泥量及有机质含量、样桩的位置。施工中检查桩位、灌砂量、标高、垂直度。施工结束后检验地基强度或承载力。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。