夯实水泥土桩复合地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010313□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 桩径（mm） |  |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩长（mm） |  |  |  |  | +500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩体干密度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地基承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 土料有机质含量（％） |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 含水量（与最优含水量比）（％） |  |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 土料粒径（％） |  |  |  |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水泥质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 桩位偏差 |  |  |  |  | 满堂布桩≤0.40D 条基布桩≤0.25D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 桩孔垂直度（％） |  |  |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 褥垫层夯填度 |  |  |  |  | ≤0.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010313

主控项目：

1、桩径：-20mm。尺量检查。-20mm是个别断面。

2、桩长:+500mm。测桩孔深度。尺量检查。

3、桩体干密度：取样试验，结果符合设计要求。

4、地基承载力：按规定方法检查。

一般项目：

1、土料有机质含量：≤5％。取样，用焙烧法试验。检查试验报告。

2、含水量：与最优含水量比±2％。取样用烘干法试验。检查试验报告。

3、土料粒径：≤20mm。施工前过筛。做好记录。

4、水泥质量：检查产品合格证和抽样试验报告，符合设计要求。

5、桩位偏差：满堂布桩≤0.40D。尺量检查，根据桩位放线检查。

条基布桩≤0.25D。尺量检查，根据桩位放线检查。

6、桩孔垂直度：≤1.5％。用经纬仪测桩管垂直度。

7、褥垫层夯填度≤0.9。尺量检查。虚铺厚度和夯后厚度比值。

施工前检查水泥及夯实用土料的质量。施工中检查孔位、孔深、孔径、水泥和土的配比、混合料含水量。施工结束后，对桩体质量及复合地基承载力做检验，褥垫层检查其夯填度。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。