高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010309□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥及外掺剂质量 |  |  |  |  | 符合出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泥用量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩体强度或完整性检验 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地基承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 钻孔位置（mm） |  |  |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钻孔垂直度（％） |  |  |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 孔深（mm） |  |  |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 注浆压力 |  |  |  |  | 按设定参数指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 桩体搭接（mm） |  |  |  |  | ＞200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 桩体直径（mm） |  |  |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 桩身中心允许偏差（mm） |  |  |  |  | ≤0.2D |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010309

主控项目：

1、水泥及外掺剂质量。按设计要求选用，并按规定做检测试验，检查合格证及试验报告。

2、水泥用量。符合设计要求。检查水灰比及查看流量表。

3、桩体强度或完整性检验。按设计要求进行检验。

4、地基承载力。按规定方法检查。

一般项目：

1、钻孔位置：≤50mm。按设计放线进行检查。尺量检查。

2、钻孔垂直度：≤1.5％。用经纬仪测钻杆垂直度。

3、孔深：±200mm，尺量检查。

4、注浆压力：按设计设定的参数指标，查看压力表。

5、桩体搭接：＞200mm。尺量检查。

6、桩体直径：≤50mm。尺量检查。

7、桩身中心允许偏差：≤0.2D。开挖后桩顶下500mm处尺量检查。

施工前检查水泥、外掺剂等的质量、桩位、压力表、流量表的精度和灵敏度、高压喷射设备的性能。施工中检查施工压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度及施工程序等。施工结束后，检验桩体强度、平均直径、桩身中心位置，28天后检验桩体质量及承载力等。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。