塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030303□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 门窗质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 框、扇安装 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 拼樘料与框连接 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗扇安装 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配件质量及安装 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 框与墙体缝隙填嵌 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 密封条及旋转窗间隙 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗扇开关力 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 玻璃密封条、玻璃槽口 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 排水孔 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装允 许 偏 差 （mm） |  | 门窗槽口宽度、高度 |  |  |  | ≤1500mm |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ＞1500mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗槽口对角线长度差 |  |  |  | ≤2000mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ＞2000mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗横框标高 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 同樘平开门窗相邻扇高度差 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平开门窗铰链部位配合门隙 |  |  |  |  |  | +2；-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 推拉门窗扇与框搭接量 |  |  |  |  |  | +1.5;-2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 推拉门窗扇与竖框平行度 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030303

主控项目

1、塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求，内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。

观察和尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告及隐蔽工程验收记录。

2、塑料门窗框、副框和扇的安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确，连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150～200mm，固定点间距应不大于600mm。

观察和手扳检查和检查隐蔽工程验收记录。

3、塑料门窗拼樘料内衬增强型钢的规格、壁厚必须符合设计要求，型钢应与型材内腔紧密吻合，其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼樘料连接紧密，固定点间距应不大于600mm。

观察、手扳和尺量检查；检查进场验收记录。

4、塑料门窗扇应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。观察、开闭和手扳检查。

5、塑料门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

观察和手扳检查和尺量检查。

6、塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满，表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。

观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

一般项目

1、塑料门窗表面应洁净、平整、光滑，大面应无划痕、碰伤。观察检查。

2、塑料门窗扇的密封条不得脱槽。旋转窗间隙应基本均匀。

3、塑料门窗扇的开关力应符合下列规定：

（1）平开门窗扇平铰链的开关力应不大于80N；滑撑铰链的开关力应不大80N，并不小于30N。

（2）推拉门窗扇的开关力应不大于l00N。

观察和用弹簧秤检查。

4、玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整，不得卷边、脱槽。观察检查。

5、水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求。观察检查。

6、塑料门窗安装的允许偏差的检验方法：

（1）门窗槽口宽度、高度，用钢尺检查

（2）门窗槽口对角线长度差，用钢尺检查

（3）门窗框的正、侧面垂直度，用1m垂直检测尺检查

（4）门窗横框的水平度，用1m水平尺和塞尺检查

（5）门窗横框标高，用钢尺检查

（6）门窗竖向偏离中心，用钢直尺检查

（7）双层门窗内外框间距，用钢尺检查

（8）同樘平开门窗相邻扇高度差，用钢直尺检查

（9）平开门窗铰链部位配合间隙，用塞尺检查

（10）推拉门窗扇与框搭接量，用钢直尺检查

（11）推拉门窗扇与竖框平行度，用1m水平尺和塞尺检查