金属板材屋面工程检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040403□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板材及辅助材料的规格和质量 |  |  |  |  | 第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 连接和密封 |  |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 金属板材铺设 |  |  |  |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 檐口线及泛水做法 |  |  |  |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

040403

主控项目：

1、金属板材及辅助材料的规格和质量，必须符合设计要求。

检查出厂合格证和质量检验报告。

2、金属板材的连接和密封处理必须符合设计要求，不得有渗漏现象，且应符合第7.3.3条规定。

观察检查和雨后或淋水检验。

一般项目：

1、金属板材屋面应安装平整，固定方法正确，密封完整；排水坡度应符合设计要求，且应符合第7.3.4条规定。

观察和尺量检查。

2、金属板材屋面的檐口线、泛水段应顺直，无起伏现象。

观察检查。