窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装

工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

031002□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料材质、规格等 |  |  |  |  |  | 第12.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型尺寸、安装、固定 |  |  |  |  |  | 第12.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 窗帘盒配件 |  |  |  |  |  | 第12.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第12.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 与墙面、窗框衔接 |  |  |  |  |  | 第12.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安 装 允 许 偏 差 (mm) |  | 水平度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上口、下口直线度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两端距窗洞口长度差 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两端出墙厚度差 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

031002

主控项目

1、窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装所使用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

观察和检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

2、窗帘盒、窗台板和散热器罩的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求。窗帘盒、窗台板和散热器罩的安装必须牢固。

观察：尺量检查；手扳检查。

3、窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求，安装应牢固。

手扳检查；检查进场验收记录。

一般项目：

1、窗帘盒、窗台板和散热器罩表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。

观察检查。

2、窗帘盒、窗台板和散热器罩与墙面、窗框的衔接应严密，密封胶缝应顺直、光滑。

观察检查。

3、窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差用水平尺、塞尺及拉线尺量检查。