玻璃隔墙工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030504□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料品种、规格、性能等 |  |  |  |  |  |  | 第7.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砌筑或安装 |  |  |  |  |  |  | 第7.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砖隔墙拉结筋 |  |  |  |  |  |  | 第7.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隔板墙安装 |  |  |  |  |  |  | 第7.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接缝 |  |  |  |  |  |  | 第7.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 嵌缝胶勾缝 |  |  |  |  |  |  | 第7.5.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允 许 偏 差 (mm) |  | 项 目 |  |  | 玻璃砖 |  |  | 玻璃板 |  | 实 测 值 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  | 3 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  | — |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  | — |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 |  |  | — |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030504

主控项目

1、玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。

观察和检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

2、玻璃砖隔墙的砌筑或玻璃板隔墙的安装方法应符合设计要求。

观察检查。

3、玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固，并应位置正确。

手扳和尺量检查及检查隐蔽工程验收记录。

4、玻璃板隔墙的安装必须牢固。玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。

观察和手推检查及检查施工记录。

一般项目

1、玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。

观察检查。

2、玻璃隔墙接缝应横平竖直，玻璃应无裂痕、缺损和划痕。

观察检查。

3、玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。

观察检查。

4、玻璃隔墙安装的允许偏差的检验方法。

（1）立面垂直度，用2m垂直检测尺检查。

（2）表面平整度，用2m靠尺和塞尺检查。

（3）阴阳角方正，用直角检测尺检查。

（4）接缝直线度，拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查。

（5）接缝高低差，用钢直尺和塞尺检查。

（6）接缝宽度，用钢直尺检查。