基土垫层工程验收批质量验收记录表

GB50209—2002

(Ⅰ)

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 基土土料 |  |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基土压实 |  |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 标高 |  |  |  | 0，-50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 坡度 |  |  |  | 不大于房间相应尺寸2/1000，且不大于30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 厚度（H） |  |  |  | ≯1/10H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅰ)

030101

主控项目：

1、基土严禁用淤泥、腐植土、冻土、耕植土、膨胀土和含有有机物质大于8％的土作为填土。

观察检查和检查土质记录。

2、基土均匀密实，压实系数符合设计要求，设计无要求时，不应小于0.90。

观察检查和检查试验记录。

一般项目：

1、土表面的允许偏差。按本规范表4.1.5中的检验方法检验。