强夯地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010305□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地基强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地基承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 夯锤落距（mm） |  |  |  |  | ±300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 锤重（kg） |  |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 夯击遍数及顺序 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 夯点间距（mm） |  |  |  |  | ±500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 夯击范围（超出基础范围距离） |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 前后两遍间歇时间 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010305

主控项目：

1、地基强度。按设计指定方法检测，强度达到设计要求。

2、地基承载力。由设计提出要求，在施工结束后，一定时间后进行地基的承载力检验。其检验方法也因各地设计单位的习惯、经验等不同，选用标贯、静力触探及十字板剪切强度等方法。按设计指定方法检验。其结果必须达到设计要求的标准。

每个单位工程不少于3点，1000m2以上，每100m2抽查1点；3000m2以上，每300m2抽查1点；独立柱每柱1点，基槽每20延长米1点。

一般项目：

1、夯锤落距：±300mm。根据设计及试夯确定落距，控制落距标志设在钢索上。开夯前尺量检查，施工中检查标志符合控制要求±300mm。

2、锤重：±100kg。根据设计及试夯确定锤重。称量与设计锤重比较，符合±100kg。

3、夯击遍数及顺序。符合设计要求。

4、夯点间距：±500mm。尺量检查与设计比较。

5、夯击范围超出基础范围距离：用尺量检查。符合设计要求。

6、前后两遍间歇时间，符合设计要求。

施工前检查夯锤重量、尺寸、落距控制手段，排水设施及被夯地基的土质。施工中检查落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围。施工结束后检查地基的强度、承载力。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。