配筋砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020305□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 钢筋品种规格数量 |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砼、砂浆强度 |  |  |  |  | 设计要求C 设计要求M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 马牙槎及拉结钢筋 |  |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 芯柱 |  |  |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 柱中心线位置 |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 柱层间错位 |  |  |  |  | ≤8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 柱垂直度（每层） |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 水平灰缝钢筋 |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋防腐 |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 网状配筋及间距 |  |  |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 组合砌体及拉结筋 |  |  |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 砌块砌体钢筋搭接 |  |  |  |  | 第8.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020305

主控项目：

1、钢筋的品种、规格和数量符合设计要求；检查钢筋合格证书，钢筋性能试验报告、隐蔽工程记录。

2、构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级符合设计要求，检查混凝土、砂浆试块试验报告。

3、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，马牙槎应先退后进，预留的拉结钢筋应位置正确，施工中不得任意弯折。观察检查。

4、配筋混凝土小型空心砌块砌体，芯柱混凝土应在装配式楼盖处贯通，不得削弱芯柱截面尺寸。观察检查。

5～7柱中心线位置、柱层间错位、柱垂直度允许偏差。用经纬仪和尺量检查；柱层高垂直度用2m托线板检查。

一般项目：

1、设置在砌体水平灰缝内的钢筋，应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm。观察及尺量检查。

2、设置在砌体灰缝内的钢筋在潮湿环境或有化学侵蚀介质环境中应有防腐措施。

防腐涂料无漏刷（喷浸），无起皮脱落现象。观察检查。

3、网状配筋砌体中，钢筋网及放置间距应符合设计规定。钢筋网沿砌体高度位置超过设计规定一皮砖厚不得多于1处。

钢筋规格检查钢筋网成品，钢筋网放置间距局部剔缝观察，或用探针刺入灰缝内检查，或用钢筋位置测定仪测定。

4、组合砖砌体构件，竖向受力钢筋保护层应符合设计要求，距砖砌体表面距离不应小于5mm；拉结筋两端应设弯钩，拉结筋及箍筋的位置应正确。钢筋保护层符合设计要求；拉结筋位置及弯钩设置在80％及以上符合要求，箍筋间距超过规定者，每件不得多于2处，且每处不得超过一皮砖。支模前观察和尺量检查。

5、配筋砌块砌体剪力墙中，采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d，且不应少于300mm。尺量检查。