附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表

AQ2.3.1.9□

JCJ59-99 表3.0.4-6

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 使用条件 | 未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品，扣10分 无专项施工组织设计，扣10分 安全施工组织设计未经上级技术部门审批的，扣10分 各工种无操作规程的，扣10分 |  |  |  |
| 2 |  | 设计计算 | 无设计计算书的，扣10分 设计计算书未经上级技术部门审批的，扣10分 设计荷载未按承重架3.0kn/m2，装饰架2.0kn/m2，升降状态0.5kn/m2取值的，扣10分 压杆长细比大于150，受拉杆件的长细比大于300的，扣10分 主框架、支撑框架(桁架)各节点的各杆件轴线不汇交于一点的，扣6分 无完整的制作安装图的，扣10分 |  |  |  |
| 3 |  | 架体构造 | 无定型（焊接或螺栓连接）的主框架的，扣10分 相邻两主框架之间的架体无定型（焊接或螺栓连接）的支撑框架（桁架）的，扣10分 主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的，扣10分 架体未按规定构造搭设的，扣10分 架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3，且超过4.5m，扣8分 支撑框架未将主框架作为支座的，扣10分 |  |  |  |
| 4 |  | 附着支撑 | 主框架未与每个楼层设置连接点的，扣10分 钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的，扣10分 钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的，扣10分 钢挑架焊接不符合要求的，扣10分 |  |  |  |
| 5 |  | 升降装置 | 无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降的，扣10分 索具、吊具达不到6倍安全系数的，扣10分 有两个以上吊点升降时，使用手拉葫芦（导链）的，扣10分 升降时架体只有一个附着支撑装置的，扣10分 升降时架体上站人的，扣10分 |  |  |  |
| 6 |  | 防坠落、导向防倾斜装置 | 无防坠装置的，扣10分 防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上，且无两处以上的，扣10分 无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置的，扣10分 防坠装置不起作用的，扣7~10分 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |

附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表（续表）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 一般项目 | 分段验收 | 每次提升前，无具体的检查记录的，扣6分 每次提升后，使用前无验收手续或资料不全的，扣7分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 脚手板 | 脚手板铺设不严不牢的，扣3~5分 离墙空隙未封严的，扣3~5分 脚手板材质不符合要求的，扣3~5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 防护 | 脚手架外侧使用的密目式安全网不合格的，扣10分 操作层无防护栏杆的，扣8分 外侧封闭不严的，扣5分 作业层下方封闭不严的，扣5~7分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 操作 | 不按施工组织设计搭设的，扣10分 操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底的，扣10分 作业人员未经培训，未持证上岗又未定岗位的，扣7~10分 安装、升降、拆除时无安全警戒线的，扣10分 荷载堆放不均匀的，扣5分 升降时架体上有超过2000N重的设备的，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |