施工机具检查评分表

AQ2.3.1.18□

JCJ59-99 表3.0.13

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平创 | 平创安装后无验收合格手续，扣5分 无护手安全装置，扣5分 传动部位无防护罩，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 无人操作时未切断电源的，扣3分 使用平创和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的，平创和圆盘锯两项，扣20分 | 10 |  |  |
| 2 | 圆盘锯 | 电锯安装后无验收合格手续，扣5分 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护，每缺一项的，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 无人操作时未切断电源的，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 | 手持电动工具 | I类手持电动工具无保护接零的，扣10分 使有I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的，扣5分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 机械安装后无验收合格手续的，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 钢筋冷拉作业区及时对焊作业区无防护措施的，扣5分 传动部位无防护的，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装后无验收合格手续的，扣5分 示做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 无二次空载降压保护器或无触电保护器的，扣5分 一次线长度超过规定或不穿管保护的，扣5分 电源不使用自动开关的，扣3分 焊把线接头超过3处或绝缘老化的，扣5分 电焊机无防雨罩的，扣4分 | 10 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后无验收合格手续的，扣5分 示做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的，每项扣3分 操作手柄无保险装置的，扣3分 搅拌机无防雨棚和作业台不安全的，扣4分 料斗无保险挂钩或挂钩不使用的，扣3分 传动部位无防护罩的，扣4分 作业平台不平稳的，扣3分 | 10 |  |  |

施工机具检查评分表（续表）

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 气瓶 | 各种气瓶无标准色标的，扣5分 气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施的，各扣5分 乙炔瓶使用或存放时平放的，扣5分 气瓶存放不符合要求的，扣5分 气瓶无防振圈和防护帽的，每一个扣2分 | 10 |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 翻斗车制动装置不灵敏的，扣5分 无证司机驾车的，扣5分 行车载人或违章行车的，每发现一次扣5分 | 10 |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 保护装置不灵敏、使用不合理的，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 | 打桩机械 | 打桩机安装后无验收合格手续的，扣5分 打桩机无超高限位装置的，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |