涂膜防水层工程检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040203□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 防水涂料及胎体增强材料质量 |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 涂膜防水层不得渗漏或积水 |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水细部构造 |  |  |  |  | 第5.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 涂膜施工 |  |  |  |  | 第5.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 涂膜保护层 |  |  |  |  | 第5.3.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂膜厚度符合设计要求，最小厚度 |  |  |  |  | ≥80%设计厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说     明

040203

主控项目：

1、防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求，同时应符合第5.3.2条、第5.3.6条、第5.3.7条规定。

检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

2、涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。

雨后或淋水、蓄水检验。

3、涂膜防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。同时应配合第9章细部构造的有关规定。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目：

1、涂膜防水层施工应符合第5.3.3条规定。与基层应粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

观察检查。

2、涂膜防水层上的撒布材料或浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀，粘结牢固；水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与涂膜防水层间应设置隔离层；刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。成品保护应符合第4.3.14条规定。

观察检查。

3、涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，尚应符合第5.3.4条规定，最小厚度不应小于设计厚度的80％。

针测法或取样量测。