钢或混凝土支撑系统工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010207□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 支撑位置：标高 平面 |  |  |  | 30mm 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预加顶力 |  |  |  | ±50kN |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 围囹标高 |  |  |  | 30mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 立柱桩 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 立柱位置：标高 平面 |  |  |  | 30mm 50mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 开挖超深（开槽放支撑不在此范围） |  |  |  | ＜200mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 支撑安装时间 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010207

主控项目：

1、支撑位置。标高±30mm。用水准仪检查，符合设计标高。

平面±100mm。尺量检查。符合设计位置。

2、预加顶力。±50kN。检查油泵读数或传感器的读数。

一般项目：

1、围囹标高：30mm。用水准仪检查。

2、立柱桩：符合设计要求。按相应桩基标准验收。

3、立柱位置：标高±30mm。用水准仪检查。

平面±50mm。尺量检查。

4、开挖超深（开槽放支撑不在此范围）：＜200mm。用水准仪检查。

5、支撑安装时间：符合设计要求用钟表估测。

施工前熟悉支撑系统的图纸及各种计算工况，掌握开挖及支撑设置的方

式、预顶力及周围环境保护的要求。

施工过程中严格控制开挖和支撑的程序及时间，对支撑的位置（包括立柱及立柱桩的位置）、每层开挖深度、预加顶力（如需要时）、钢围囹与围护体或支撑与围囹的密贴度应做周密检查。

全部支撑安装结束后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑全部拆除。

施工过程形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。