施工机具安装验收表

AQ2.10.1.11□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 安装资格情况 |  |  |  |
| 机具安装位置 |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 检查内容与要求 |  |  |  | 实测实量实查 |  | 验收结果 |
| 一 | 平刨 | 外露转动部分必须有防护罩，刀刃外装有护手防护装置，露天放置要有防雨棚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刀片和刀片螺丝的硬度，重量必须一致，刀架夹板必须平整贴紧，合金刀片焊缝的高度不得超出刀头，刀片紧固螺丝应按入刀片槽内，槽端离刀背不得小于10mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平刨必须单独使用一台电动机，不得与其他机械合用一台电机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏电保护开关灵敏、匹配，保护接零符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挂设安全技术操作规程牌 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 圆盘锯 | 锯片必须平整，不应有裂纹，锯齿应尖锐，不得连继缺齿两个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锯盘护罩、分料器（锯尾刀）、防护挡板安全装置齐全有效 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传动部位防护罩齐全牢固 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作必须用单向密封式电动开关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏电保护开关灵敏、匹配，保护接零正确可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挂设安全技术操作规程牌 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 钢筋机械 | 钢筋机械包括：钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋冷拉机、预应力钢筋拉伸机、钢筋调直机等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械的安装必须稳固，保持水平位置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传动机构间隙符合要求，齿轮啮合和滑动部位润滑良好，运行无异响，外露传动部分有防护罩 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外安装应有防雨棚,机旁应有存放材料、半成品的场地。场地两端外侧应有防护栏杆和警告标志 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏电保护开关灵敏、匹配，保护接零正确可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 搅拌机 | 机体安装和作业平台平稳，有防雨操作棚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传动部位有防护罩，离合器、制动器、钢丝绳等符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作手柄有保险装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 料斗保险挂钩齐全完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挂设安全技术操作规程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应设置专用开关箱，保护接零正确可靠，漏电保护器灵敏、匹配 |  |  |  |  |  |  |

施工机具安装验收表（续表）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容与要求 |  |  |  | 实测实量实查 |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 电焊机 | 电焊机应设置专用开关箱，装置隔离开关、自动开关、漏电保护开关，弧焊机防触电保护器灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一次侧电源线不应大于5m，进线处必须设置防护罩 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电焊机露天放置应有防雨棚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊把线接头不得超过3处或绝缘老化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护接零正确、可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挂设安全技术操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 潜水泵 | 潜水泵应绝缘可靠设置专用开关箱。漏电保护器额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间0.1s并灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护接零正确可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 打桩机 | 有产品质量合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机组成员有安全培训上岗证，操作手有特殊工种证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 距离附近高压线在安全操作距离内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械性能良好，符合说明书中技术指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械维修保养及时并做到调整、紧固、润滑、防腐、清洁好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全防护装置齐全有效 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传动部件连接可靠，运行良好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测指示仪表警报器、照明灯完整无损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超高限位装置齐全可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打桩机应设专用电箱，漏电保护器灵敏匹配，接零保护正确 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挂设安全技术操作规程 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | （附检测报告） |  |  |  |  |  |  |
| 验收 人签名 |  | 总包单位 | 分包单位 | 出租单位 | 安装单位 |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |