土方回填工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010102□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 检查项目 |  |  |  | 允许偏差或允许值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱基基坑基槽 |  |  | 场地 平整 |  |  |  |  | 管沟 |  | 地（路）面基础层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工 |  |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 |  | -50 |  |  | ±30 |  |  | ±50 |  | -50 |  | -50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 分层压实系数 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 回填土料 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 分层厚度及含水量 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表面平 整度 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010102

土方回填是一个综合性项目，使用哪一项时，在哪一项打—“√”注明。或在表名土方回填前加上××土方回填，更清楚。

主控项目

1、标高。是指回填后的表面标高，用水准仪测量。检查测量记录。

2、分层压实系数。符合设计要求。按规定方法取样，试验测量，不满足要求时随时进行返工处理，直到达到要求。检查测试记录。

一般项目

1、回填土料。符合设计要求。取样检查或直观签别。做出记录，检查试验报告。

2、分层厚度及含水量。符合设计要求。用水准仪检查分层厚度。取样检查含水量。检查施工记录和试验报告。

3、表面平整度。用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。

土方回填前清除基底的垃圾、树根等杂物，去除积水、淤泥，验收基底标高。如在松土上填方，在基底压实后再进行。填方土料按设计要求验收。

填方施工中检查排水措施、每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数庆根据土质，压实系数及所用机具确定。如无试验依据。填筑厚度及压实遍数根据土质，压实系数及所用机具确定。如无试验依据，可按表6.3.3选用。检查施工记录和试验报告。