电梯安装土建交接质量验收记录表

GB50310—2002

090102□□

090202□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 机房内部、井道土建（钢架）结构布置 |  |  |  |  | 必须符合电梯土建布置图要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 主电源开头 |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井道 |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 机房还应符合的规定 |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 井道还应符合的规定 |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说     明

090102

090202

由土建施工、安装、监理单位有关人员共同现场对照图纸检查验收。

主控项目

1、机房（如果有）内部、并道土建（钢架）结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。第4.2.1条。

2、主电源开关必须符合第4.2.2条规定。

(1)主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流；

(2)对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近；

(3)对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方，且应具有必要的安全防护。

3、并道必须符合下列规定：第4.2.3条

(1)当底坑底面下有人员能到达的空间存在，且对重（或平衡重）上未设有安全钳装置时，对重缓冲器必须能安装在（或平衡重运行区域的下边必须）一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上；

(2)电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封，并应保证有足够的温度；

(3)当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，某间必须设置井道安全门，井道安全门严禁向井道内开启，且必须装有安全门处于夫闭时电梯才能运行的电气安全装置，当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时，可不执行本款。

一般项目

1、机房（如果有）还应符合第4.2.4条规定。

2、并道还应符合下列第4.2.5条规定。

验收后形成记录，该土建返修的限期返修，土建、安装、监理三个签字，作为中间交接验收。