装配式结构施工工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

020106□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 预制构件进场检查 |  |  |  |  | 第9.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件的连接 |  |  |  |  | 第9.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接头和拼缝的混凝土强度 |  |  |  |  | 第9.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 预制构件支承位置和方法 |  |  |  |  | 第9.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装控制标志 |  |  |  |  | 第9.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预制构件吊装 |  |  |  |  | 第9.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 临时固定措施和位置校正 |  |  |  |  | 第9.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 接头和拼缝的质量要求 |  |  |  |  | 第9.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅱ)

020106

主控项目：

1、进入现场的预制构件，其外观质量、尺寸偏差及结构性能应符合标准图或设计的要求。检查构件合格证。

2、预制构件与结构之间的连接应符合设计要求。连接处钢筋或埋件采用焊接或机械连接时，接头质量应符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的要求。观察，检查施工记录。

3、承受内力的接头和拼缝，当其混凝土强度未达到设计要求时，不得吊装上一层结构构件；当设计无具体要求时，应在混凝土强度不小于10N/mm2或具有足够的支承时方可吊装上一层结构构件。已安装完毕的装配式结构，应在混凝土强度达到设计要求后，方可承受全部设计荷载。检查施工记录及试件强度试验报告。

一般项目：

1、预制构件码放和运输时的支承位置和方法应符合标准图或设计的要求。观察检查。

2、预制构件吊装前，应按设计要求在构件和相应的支承结构上标志中心线、标高等控制尺寸，按标准图或设计文件校核预埋件及连接钢筋等，并作出标志。观察和尺量检查。

3、预制构件应按标准图或设计的要求吊装。起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于

45°，否则应采用吊架或经验算确定。

4、预制构件安装就位后，应采取保证构件稳定的临时固定措施，并应根据水准点和轴线校正位置。观察和尺量检查。

5、预制构件安装就位后，稳定的装配式结构中的接头和拼缝应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：

（1）对承受内力的接头和拼缝应采用混凝土浇筑；其强度等级应与构件混凝土强度等级提高一级；

（2）对不承受内力的接头和拼缝应采用混凝土或砂浆浇筑，其强度等级不应低于C15或M15；

（3）用于接头和拼缝的混凝土或砂浆，宜采取微膨胀措施和快硬措施，在浇筑过程中应振捣密实，并应采取必要的养护措施。检查施工记录及试件强度试验报告。