门型脚手架验收表

AQ2.10.2.1.3□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |  |  |
| 施工执行标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位: |  |  |  |  | 搭设高度: m | 验收日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  | 实测实量实查 |  |  | 验收结果 |
| 一 | 资料部分 | 搭设单位应取得脚手架搭设资质，架子工持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架搭设前必须编制施工组织设计，审批手续完备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架高度超过60m时，有设计计算并经上级审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有安全操作规程及安全技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架构件有出厂合格证书或质量合格标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 架体基础 | 搭设高度在25m以下时，夯实、垫5cm厚板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 搭设高度在25~45cm时，夯实、铺上15cm厚道碴夯实，再铺木板或槽钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 搭设高度超过45m时，应对基础进行设计计算确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底步门架下端纵横设置扫地杆，调整门架不均匀沉降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 架体稳定 | 门架内外侧均应设高叉支撑、并与门架立杆锁牢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采用刚性连墙件：架高<45m时，垂直≤6m，每两层设一处，水平≤8m；架高45~60m时，垂直≤4m，水平≤6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水平架的设置：架高<45m时，每二步门架设一道，架高45~60m时，每步门架设一道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 剪刀撑：架高>20m，外侧每隔4步设置一道，并形成水平闭合圈，宽度为4～8m，与地面夹角45o～60o；接长采用搭接≥50cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 杆件锁件 | 不同产品的门架与零配件不得混用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上下门架的组装必须设置连接棒及锁臂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各部件的锁臂、搭钩等必须处于锁紧状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 脚手板 | 作业层应连接满铺挂扣式脚手板，其搭钩应与门架横梁扣紧，用滑动挡板锁牢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采用一般脚手板时，应与门架横杆绑牢，严禁出现探头板，并沿高度每步设置一道水平加固杆或水平架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

门型脚手架验收表（续表）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  | 实测实量实查 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 架体 | 作业层外侧设置两道防护栏杆和挡脚板，应符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 架体外侧用密目式安全网封闭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供作业人员上下使用的钢梯应锁扣牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 架体安全防护 | 门架及其配件的规格，质量应符合《门式脚手架》(JGJ 76)的规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要受力杆件变形较严重，锈蚀面积达50%以上，有片状剥落花流水，不能修复和经性能试验不能满足要求的，应报废处理 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 荷载 | 均布施工荷载 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构架3kN/m2，装饰架2kN/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 同时有两个以上作业层时，在一个架距内各作业层的施工均布荷载总和不得超过5kn/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 垂直度与水平度 | 垂直度 |  | 每步架允许偏差（mm）h/1000及±2.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 脚手架整体允许偏差(mm) h/600及±5.0 |  |  |  |  |
|  |  | 水平度 |  | 一跨距内水平架两端高差允许偏差(mm) ±l/600及±3.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 脚手架整体差允许偏差(mm) ±l/600及±5.0 |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 人签名 |  |  | 总包单位 |  | 分包单位 |  |  |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.在20m及20m以下，由项目负责人组织技术人员进行验收；

2.高度大于20m脚手架应由上一级技术人员进行检查验收。