电梯驱动主机安装工程质量验收记录表

（曳引式或强制式）GB50310—2002

090103□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 驱动主机安装 |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 主机承重埋设 |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 制动器动作、制动间隙 |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 驱动主机及其底座与承重梁安装 |  |  |  |  | 产品设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 驱动主机减速箱内油量 |  |  |  |  | 应在限定范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙 |  |  |  |  | 第4.3.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说     明

090103

主控项目

1、符合第4.3.1条规定。紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处，紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。

试操作和观察检查，检查试运行记录。

一般项目

1、符合第4.3.2条规定。当驱动主机承重梁需埋人承重墙时，埋人端长度应超过墙厚中心至少20mm，且支承长度不应小于75mm，尺量检查。检查施工记录。

2、制动器动作应灵活，制动间隙调整应符合设计要求。试操作和塞尺检查。

3、驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合产品设计要求。观察及尺量检查。

4、驱动主机减速箱（如果有）内油量应在油标所限定的范围内。观察和尺量检查。

5、机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20～40mm，通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。观察和尺量检查。

检查后形成施工记录。验收时可检查施工记录或试运行操作检查。