活动隔墙工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030503□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料品种、规格、性能等 |  |  |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轨道安装 |  |  |  |  |  | 第7.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 构配件安装 |  |  |  |  |  | 第7.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 制作方法，组合方式 |  |  |  |  |  | 第7.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第7.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔洞、槽、盒 |  |  |  |  |  | 第7.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔墙推拉 |  |  |  |  |  | 第7.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允 许 偏 差 (mm) |  | 立面垂直度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030503

主控项目

1、活动隔墙所用墙板、配件等材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有阻燃、防潮等特性要求的工程，材料应有相应性能等级的检测报告。

观察和检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

2、活动隔墙轨道必须与基体结构连接牢固，并应位置正确。

尺量和手扳检查。

3、活动隔墙用于组装、推拉和制动的构配件必须安装牢固、位置正确，推拉必须安全、平稳、灵活。

尺量和手扳检查，推拉检查。

4、活动隔墙制作方法、组合方式应符合设计要求。

观察检查。

一般项目

1、活动隔墙表面应色泽一致、平整光滑、洁净，线条应顺直、清晰。

观察和手摸检查。

2、活动隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。

观察和尺量检查。

3、活动隔墙推拉应无噪声。

推拉检查。

4、活动隔墙安装的允许偏差的检验方法：

（1）立面垂直度用2m垂直检测尺检查；

（2）表面平整度用2m靠尺和塞尺检查；

（3）接缝直线度拉5m线，不足5m线拉通线，用钢直尺检查；

（4）接缝高低差用钢直尺和塞尺检查；

（5）接缝宽度用钢直尺检查。