屋面找平层工程检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040102□□

040202□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量及配合比 |  |  |  |  | 第4.1.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 排水坡度 |  |  |  |  | 第4.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 交接处和转角处细部处理 |  |  |  |  | 第4.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面质量 |  |  |  |  | 第4.1.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 分格缝的位置和间距 |  |  |  |  | 第4.1.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度允许偏差 |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

040102

040202

主控项目：

1、找平层的材料质量及配合比，必须符合设计要求。

检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

2、屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。

用水平仪（水平尺）、拉线和尺量检查。

一般项目：

1、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，均应做成圆弧形，且整齐平顺。

观察和尺量检查。

2、水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光，不得有酥松、起砂、起皮现象；沥青砂浆找平层不得有拌合不匀、蜂窝现象。

观察检查。

3、找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求。

观察和尺量检查。

4、找平层表面平整度的允许偏差为5mm。

用2m靠尺和楔形塞尺检查。