落地式外脚手架检查评分表

AQ2.3.1.3□

JCJ59-99 表3.0.4-1

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案的，扣10分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的，扣10分 施工方案，不能指导施工的，扣5~8分 |  |  |  |
| 2 |  | 立杆基础 | 每10延长米立杆基础不平，不实，不符合方案设计要求的，扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木的，扣5分 每10延长米无扫地杆的，扣5分 每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的，扣5分 每10延长米无排水措施的，扣3分 |  |  |  |
| 3 |  | 架体与建筑结构拉结 | 脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处的，扣2分 拉结不坚固的每一处扣1分 |  |  |  |
| 4 |  | 杆件间距与剪刀撑 | 每10延长立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规定要求的每一处，扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处，扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的，扣5分 |  |  |  |
| 5 |  | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板不满铺，扣7~10分 脚手板材质不符合要求，扣7~10分 每有一处探头板，扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣7~10分 施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板，扣5分 |  |  |  |
| 6 |  | 交底与验收 | 脚手架搭设前无交底，扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分 无量化的验收内容，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 7 | 一般项目 | 小横杆设置 | 不按立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆的每有一处，扣2分 横向水平杆只固定一端的每有一处，扣1分 单排架子横向水平杆插入墙内小于24cm的每有一处，扣2分 |  |  |  |
| 8 |  | 杆件搭接 | 立杆、纵向水平杆每一处搭接小于1m，扣1分 钢管立杆采用搭接的每一处的，扣2分 |  |  |  |
| 9 |  | 架体内封团 | 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的，扣5分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的，扣5分 |  |  |  |
| 10 |  | 脚手架材质 | 钢管直径、材质不合要求的，扣4~5分 钢管弯曲、锈蚀严重的，扣4~5分 |  |  |  |
| 11 |  | 通道 | 架体不设上下通道的，扣5分 通道设置不符合要求的，扣1~3分 |  |  |  |
| 12 |  | 卸料平台 | 卸料平台未经设计计算，扣10分 卸料台搭设不符合设计要求，扣10分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的，扣8分 卸料平台无限定荷载标牌的，扣3分 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |