隔离层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

(Ⅸ)

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 第4.10.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隔离层设置要求 |  |  |  |  |  | 第4.10.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水泥类隔离层防水性能 |  |  |  |  |  | 第4.10.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防水层防水要求 |  |  |  |  |  | 第4.10.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 隔离层厚度 |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隔离层与下一层粘连 |  |  |  |  |  | 第4.10.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水涂层 |  |  |  |  |  | 第4.10.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 标高 |  |  |  | ±4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 坡度 |  |  |  | 不大于各房间相应尺寸2/1000，且≯30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 厚度（H） |  |  |  | ≯1/10H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅸ)

030101

主控项目：

1、隔离层材质，符合设计要求和产品标准规定。观察检查和检查产品合格证明文件或检测报告。

2、厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞，观察和尺量检查。

3、水泥类防水隔离层的防水性能和强度等级必须符合设计要求。观察检查和检查检测报告。

4、防水隔离层严禁渗漏，坡向应小确、排水通畅。观察检查和蓄水、泼水检验或坡度尺检查。

一般项目：

1、隔离层厚度应符合设计要求。观察察检查和尺量检查。

2、隔离层与其下一层粘结牢固，不得有空鼓；用小锤轻击检查防水涂层应平整、均匀，无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。观察检查。

3、隔离层表面的允许偏差，应按本规范表4.1.5中的检验方法检验。