锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010204□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 锚植土钉长度 |  |  |  |  | ±30mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 锚杆锁定力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 锚杆或土钉位置 |  |  |  |  | ±100mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钻孔倾斜度 |  |  |  |  | ±1° |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 浆体强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 注浆量 |  |  |  |  | 大于理论计算浆量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 土钉墙面厚度 |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010204

主控项目：

1、锚杆土钉长度：±30mm。尺量检查。

2、锚杆锁定力：符合设计要求。现场抽样实测。

一般项目：

1、锚杆或土钉位置：±100mm。尺量检查。

2、钻孔倾斜度：±1°。测钻机倾角。

3、浆体强度：符合设计要求。取样检验，检查试验报告。

4、注浆量：实际注浆量大于理论计算浆量。检查计量数据。

5、土钉墙面厚度：±10mm，尺量检查。符合设计要求。

6、墙体强度：符合设计要求。取样检验，检查试验报告。

施工前检查降水系统确保正常工作，挖掘机、钻机、压浆泵、搅拌机等能正常运转。

施工中检查锚杆或土钉位置，钻孔直径、深度及角度，锚杆或土钉插入长度，注浆配比、压力及注浆量，喷锚墙面厚度及强度、锚杆或土钉应力等。

每段支护体施工完后，检查坡顶或坡面位移，坡顶沉降及周围环境变化，如有异常情况应采取措施，恢复正常后方可继续施工。