沉井与沉箱工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010206□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 封底前，沉井（箱）的下沉稳定 |  |  |  |  | ＜10mm/8h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 封底结束后的位置： 刃脚平均标高（与设计标高比） 刃脚平面中心线位移 四角中任何两角的底面高差 |  |  |  |  | ＜100mm ＜1%H ＜1%l |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 钢材、对接钢筋、水泥、骨料等原材料检查 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构体外观 |  |  |  |  | 无裂缝、无风窝、空洞、不露筋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 平面尺寸：长与宽 曲线部分半径 两对角线差 预埋件 |  |  |  |  | ±0.5％ ±0.5％ 1.0％ 20mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 下沉过程中的偏差 |  |  |  | 高差 | 1.5～2.0% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 平面轴线 | ＜1.5%H |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 封底混凝土坍落度 |  |  |  |  | 18～22cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010206

沉井是下沉结构，必须掌握确凿的地质资料。

沉井（箱）的施工由具有专业施工和经验的单位承担。

多次制作和下沉的沉井（箱），在每次制作接高时，应对下卧层作稳定复核计算，并确定确保沉井接高的稳定措施。

沉井施工除应符合本规范规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204及《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208的规定。

沉井（箱）在施工前应对钢筋、电焊条及焊接成形的钢筋半成品进行检验。

混凝上浇注前，应对模板尺寸、预埋件位置、模板的密封性进行检验。拆模后应检查浇注质量（外观及强度），符合要求后方可下沉。浮运沉井尚需做起浮可能性检查。下沉过程中应对下沉偏差做过程控制检查。下沉后的接高应对地基强度、沉井的稳定做检查。封底结束后，应对底板的结构（有无裂缝）及渗漏做检查。

沉荆（箱）竣工后的验收应包括沉井（箱）的平面位置、终端标高、结构完整性、渗水等进行综合检查。

主控项目：

l、混凝土强度。符合设计要求。检查试件抗压报告或钻芯试压。下沉必须达到70％设计强度。

2、封底前，沉井（箱）下沉稳定。＜10mm／8h，用水准仪测量。

3、封底结束后的位置。刃脚平均标高：＜100mm（与设计标高比）。用水准仪测量。

刃脚平面中心线位移：＜1％H。用经纬仪测量，沉总深度H＜

10m时，控制在100mm之内。

四角中任何两角的底面高差＜i％ι。但不超过300mm。用水准仪

检查，ι为两角的距离，ι＜10m时，控制在100mm之内。

一般项目：

1、钢材、对接钢筋、水泥、骨料等原材料。符合设计要求。检查产品合格证、检验报告。

2、结构体外观。无裂缝、蜂窝、空洞和露筋。观察检查。

3、平面尺寸：长与宽±0.5％。尺量检查，最大控制在100mm之内。

曲线部分半径±0.5％。尺量检查，最大控制在50mm之内。

两对角线差1.0％。尺量检查。

预埋件 20mm。尺量检查。

4、下沉过程中的偏差，高差1.5～2.0％，但最大不超1m，用水准仪测量。

平面轴线＜1.5％H，最大控制在300mm之内H为下沉深度。用经纬仪检查。

5、封底混凝土坍落度18～22cm。坍落度测定器。检查试验记录。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。