金属门安装工程检验批质量验收记录表

(钢门窗)

GB50210—2001

（Ⅰ）

030302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 门窗质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 框和副框安装，预埋件 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 框与墙体间缝隙 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 排水孔 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差(mm) |  | 门窗槽口宽度、高度 |  |  |  | ≤1500mm |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ＞1500mm |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗槽口对角线长度差 |  |  |  | ≤2000mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ＞2000mm |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗横框标高 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗框、扇配合间隙（留缝限值） |  |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无下框时门扇与地面间留缝 |  |  |  |  |  | 4～8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

（Ⅰ）

030302

主控项目

1、金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。

观察和尺量检查：检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

2、金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

手扳检查。

3、金属门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

观察、开、闭和手扳检查。

4、金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

观察、开、闭和手扳检查。

一般项目

1、金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。

观察检查。

2、金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺

直，无裂纹。

观察和敲框检查。

3、金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好，不得脱槽。

观察和开、闭检查。

4、有排水孔的金属门窗，排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求。

观察检查。

5、钢门窗安装的留缝限值、允许偏差符合下表的规定。

| 项次 | 项 目 |  | 留缝限值（mm） | 允许偏差值（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | — | 2.5 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞1500mm | — | 3.5 |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000mm | — | 5 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞2000mm | — | 6 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | — | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  | — | 3 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  | — | 5 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | — | 4 | 用钢尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | — | 5 | 用钢尺检查 |
| 8 | 门窗框、扇配合间隙（留缝限值） |  | ≤2 | — | 用塞尺检查 |
| 9 | 无下框时门扇与地面间留缝 |  | 4～8 | — | 用塞尺检查 |