扣件式钢管脚手架验收表

AQ2.10.2.1.2□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |  |  |
| 施工执行标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位: |  |  |  |  | 搭设高度: m | 材质型号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  | 实测实量实查 |  |  | 验收结果 |
| 一 | 施工方案 | 搭设单位应取得脚手架搭设资质,架子工持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架搭设前必须编制施工组织施工,审批手续完备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 搭设高度50m以下脚的架应有连墙杆、立杆地基承载力设计计算搭设高度超过50m时，应有完整设计计算书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立杆、大横杆、小横杆间距符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 必须设置纵横扫地杆并符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 立杆基础 | 基础经验收合格，平整坚实与方案一致，有排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立杆底部有底座或垫板符合方案要求并应准确放线定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立杆没有因地基下沉悬空的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 剪刀撑与连墙杆 | 剪刀撑按要求沿脚手架高度连续设置，每道剪刀撑宽度不小于4跨(6m),高度45O~60O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按方案要求设置连墙拉结点：高度在50m以下的双排架和高度在24m以下的单排架每根连墙杆覆盖面积≯40m2；高度在50m以上的双排架每根连墙杆覆盖面积≯27m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度超过24m以上的双排脚手架必须用刚性连墙杆与建筑物可靠连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度在24m以下宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 杆件连接 | 步距、纵距、横距和立杆垂直度搭设误差符合规范要求；相邻立杆接驳口须错开不小于500mm，除顶层可采用搭接外，其余接头必须采用对接扣件连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大横杆搭接长度不小于1m，等间距设置3个旋转扣件固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纵、横水平根据脚手板铺设方式与立杆正确连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扣件紧固力矩控制在40~65N•m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

扣件式钢管脚手架验收表（续表）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  | 实测实量实查 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 脚手板与防护栏杆 | 施工层满铺脚手板，其材质符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚后板对接接头外伸长度130~150mm，脚手板搭接接头长度应大于200mm，脚手板固定可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架施工层搭设不低于1.2m高的防护栏杆和180mm的挡脚板，并用密目安全网防护 |  |  |  |  |  |
| 六 | 材质 | 脚手架材质符合方案或计算书中要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 禁止钢木（竹）混搭 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质（钢管及扣件）有出厂质量合格证 |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用的钢管无裂纹、弯曲、压扁、锈蚀 |  |  |  |  |  |
| 七 | 架体安全 | 脚手架外立杆内侧满挂密目式安全网封闭 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工层脚手架内立杆与建筑物之间用平网或其他措施防护，并符合方案要求 |  |  |  |  |  |
| 八 | 通道 | 架体已设上下通道（斜道）坡度宜采用1：3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防滑条间距不大于250~300mm，有防护栏杆及挡脚板，并符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 九 | 卸料平台 | 卸料平台承重量已经设计计算 |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸料平台不得与脚手架连接，必须与建筑物拉结 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已挂设平台限载标志牌 |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 人签名 |  |  | 总包单位 | 分包单位 |  |  |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |