起重吊装安全检查评分表

AQ2.3.1.17□

JCJ59-99 表3.0.12

| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 |  | 起重吊装作业无方案，扣10分 作业方案未经上级审批或方案针对性不强，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重机械 | 起重机 | 起重机无超高和力矩限制器，扣10分 吊钩无保险装置，扣5分 起重机安装后未经验收，扣15分 | 20 |  |  |
|  |  |  | 起重扒杆 | 起重扒杆无设计计算书或未经审批，扣20分 扒杆组装不符合设计要求，扣17~20分 扒杆使用前未经试吊，扣10分 |  |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳与地锚 |  | 起重钢丝绳磨损、断丝超标的，扣10分 滑轮不符合规定的，扣4分 缆风绳安全系数不小于3.5倍的，扣8分 地锚埋设不符合设计要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 吊点 |  | 不符合设计规定位置的，扣5~10分 索具使用不合理、绳径倍数不够的，扣5~10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 司机、指挥 |  | 司机无证上岗的，扣10分 非本机型司机操作的，扣5分 指挥无证上岗的，扣5分 高处作业无信号传递的，扣10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 小计 |  |  | 60 |  |  |
|  | 一般项目 | 地耐力 |  | 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的，扣5分 地面铺垫措施达不到要求的，扣3分 | 5 |  |  |
| 7 |  | 起重作业 |  | 被吊物体重量不明就吊装的，扣3~6分 有超载作业情况的，扣6分 每次作业前未经试吊检验的，扣3分 | 6 |  |  |
| 8 |  | 高处作业 |  | 结构吊装未设置防坠落措施的，扣9分 作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的，扣9分 人员上下无专设爬梯、斜道的，扣5分 | 9 |  |  |
| 9 |  | 作业平台 |  | 起重吊装人员作业无可靠立足点的，扣5分 作业平台临边防护不符合规定的，扣2分 作业平台脚手板不满铺的，扣3分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 构件堆放 |  | 楼板堆放超过1.6m高度的，扣2分 其他物件堆放高度不符合规定的，扣2分 大型构件堆放无稳定措施的，扣3分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 警戒 |  | 起重吊装作业无警戒标志，扣3分 未设专人警戒，扣2分 | 5 |  |  |
| 12 |  | 操作工 |  | 起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人，扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |