挂脚手架检查评分表

AQ2.3.1.7□

JCJ59-99 表3.0.4-4

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案、设计计算书，扣10分 施工方案未经审批，扣10分 施工方案措施不具体、指导性差，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 制作组装 | 架体制作与组装不符合设计要求，扣17~20分 悬挂点无设计或设计不合理，扣20分 悬挂点部件制作及埋设不符合设计要求，扣15分 悬挂点间距超过2m，每有一处扣20分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 材质 | 材质不符合设计要求、杆件严重变形、局部开焊，扣12分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆，扣4~6分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 脚手板 | 脚手板铺设不满、不牢，扣8分 脚手板材质不符合要求的,扣6分 每有一处探头板的,扣8分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 交底与验收 | 脚手架进场无验收手续，扣12分 第一次使用前未经荷载试验，扣8分 每次使用前未经检查验收或资料不全，扣6分 无交底记录，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 6 | 一般项目 | 荷载 | 施工荷载超过1kN的，扣5分 每跨（不大于2m）超过2人作业的，扣10分 | 15 |  |  |
| 7 |  | 架体防护 | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板，扣5分 脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严，扣12~15分 脚手架底部封闭不严密，扣10分 | 15 |  |  |
| 8 |  | 安装人员 | 安装脚手架人员未经专业培训，扣10分 安装人员未系安全带，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |