物料提升机（龙门架、井字架）检查评分表

AQ2.3.1.14□

JCJ59-99 表3.0.9

| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 架体制作 |  | 无设计计算书或未经上级审批的，扣9分 架体制作不符合设计要求和规范要求的，扣7~9分 |  |  |  |
| 2 |  | 限位保险装置 |  | 吊蓝无停靠装置的，扣9分 停靠装置未形成定型化的，扣5分 无超高限位装置的，扣9分 使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式的，扣9分 高架提升机无下极限位器，缓冲器或无超载限制器的每一项，扣3分 |  |  |  |
| 3 |  | 架体稳定 | 缆风绳 | 架高20m以下时设一组，20~30m设二组，少一组，扣9分 缆风绳不使用钢丝绳的，扣9分 钢丝绳子直径小于9.3mm或角度不符合450~600的，扣4分 |  |  |  |
|  |  |  | 与建筑结构连接 | 连墙杆的位置不符合规范要求的，扣5分 连墙杆连接不牢的，扣5分 连墙杆与脚手架连接的，扣9分 连墙杆材质或连接做法不符合要求的，扣5分 |  |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 |  | 钢丝绳磨损已超过报废标准的，扣8分 钢丝绳锈蚀、缺油的，扣2~4分 绳卡不符合规定的，扣2分 钢丝绳无过路保护的，扣2分 钢丝绳拖地，扣2分 |  |  |  |
| 5 |  | 楼层卸料平台防护 |  | 卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的，扣2~4分 平台脚手板搭设不严、不牢的，扣2~4分 平台无防护门或不起作用的每一天，扣2分 防护未形成定型化、工具化的，扣4分 地面进料口无防护棚或不符合要求的，扣2~4分 |  |  |  |
| 6 |  | 吊篮 |  | 吊篮无安全门的，扣8分 安全门未形成定型化、工具化的，扣4分 高架提升机不使用吊笼的，扣4分 违章乘坐吊篮上下的，扣8分 吊篮提升使用单根钢丝绳的，扣8分 |  |  |  |
| 7 |  | 安装验收 |  | 无验收手续和责任人签字的，扣9分 验收单无量化验收内容的，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |

物料提升机（龙门架、井字架）检查评分表（续表）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 一般项目 | 架体 | 架体安装拆除无施工方案的，扣5分 架体基础不符合要求的，扣2~4分 架体垂直偏差超过规定的，扣5分 架体与吊篮间隙超过规定的，扣3分 架体外侧无立网防护或防护不严的，扣4分 摇臂扒杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳的，扣8分 井字架开口处未加固的，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 传动系统 | 卷扬机地锚不牢固，扣2分 卷筒钢丝绳缠绕不整齐，扣2分 第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度的，扣2分 滑轮翼缘破损或与架体柔性连接，扣3分 卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置，扣5分 滑轮与钢丝绳不匹配的，扣2分 | 9 |  |  |
| 10 |  | 联络信号 | 无联络信号的，扣7分 信号方式不合理，不准确的，扣2~4分 | 7 |  |  |
| 11 |  | 卷扬机操作棚 | 卷扬机无操作棚的，扣7分 操作棚不符合要求的，扣3~5分 | 7 |  |  |
| 12 |  | 避雷 | 防雷保护范围以外无避雷装置的，扣7分 避雷装置不符合要求的，扣4分 | 7 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |