碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

(Ⅳ)

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 第4.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 垫层密实度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 标高 |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 坡度 |  |  |  | 不大于各房间相应尺寸的2/1000，且不大于30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 厚度H |  |  |  | ≯1/10H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅳ)

030101

主控项目：

1、碎石的强度应均匀，最大粒径不应大于垫层厚度的2/3；碎砖不应采用风化、酥松、夹有有机杂质的砖料，颗粒粒径不应大于60mm。观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

2、碎石、碎砖垫层的密实度，符合设计要求。观察检查和检查试验记录。

一般项目：

1、碎石、碎砖垫层的允许偏差，应按本规范表4.1.5中的检验方法检验，其中厚度偏差为±1/10设计厚度。检验方法：观察检查和检抽试验记录。