土工合成材料地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010303□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 土工合成材料强度（％） |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 土工合成材料延伸率（％） |  |  |  |  | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地基承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 土工合成材料搭接长度（mm） |  |  |  |  | ≥300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 土石料有机质含量（％） |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 层面平整度（mm） |  |  |  |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 每层铺设厚度（mm） |  |  |  |  | ±25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010303

主控项目：

1、土工合成材料强度。做拉伸试验，抗拉强度与设计要求标准相比较：≤5％。检查试验报告。

2、土工合成材料延伸率。做拉伸试验，结果与设计要求标准相比较：≤3％。检查试验报告。

3、地基承载力。由设计提出要求，在施工结束后，一定时间后进行地基的承载力检验。其检验方法也因各地设计单位的习惯、经验等不同，选用标贯、静力触探及十字板剪切强度等方法。按设计指定方法检验。其结果必须达到设计要求的标准。

每个单位工程不少于3点，1000m2以上，每100m2抽查1点；3000m2以

上，每300m2抽查1点；独立柱每柱1点，基槽每20延长米1点：

一般项目：

1、土工合成材料搭接长度：≥300mm。尺量检查。随时检查土工合成材料铺设方向、接缝情况、搭接长度及与结构连接状况等。

2、土石料有机质含量：≤5％。检查焙烧试验报告。

3、层面平整度：≤20mm。用2m靠尺检查。

4、每层铺设厚度：±25mm，随时检查清基、铺设厚度、平整度，水准仪检查，与设计厚度比较。

施工前检查土工合成材料性能、强度延伸率及土、砂石料质量。施工中检查清基、回填铺料厚度及平整度。土工合成材料铺设方向、搭接长度及与结构连接状况。施工结束后检查承载力。

检查形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。