模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 避免拆模损伤 |  |  |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 |  |  |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅲ)

010601

020101

主控项目：

1、底模及其支架拆除时混凝土强度应符合设计要求，或下表规定。检查同条件试件试验报告。

| 底摸拆除时的混凝土强度要求 | 构件类型 | 构件跨度（m） | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 板 | ≤2 | ≥50 |
|  |  | ＞2,≤8 | ≥75 |
|  |  | ＞8 | ≥100 |
|  | 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  |  | ＞8 | ≥100 |
|  | 悬臂构件 | — | ≥100 |

2、后张法预应力混凝土结构构件侧模在预应力张拉前拆除，底摸拆除时间应符合设计方案，并不得在结构构件建立预应力前拆除。

3、后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。对照技术方案观察检查。

一般项目：

1、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。观察检查。

2、模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载，拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

观察检查。