土方开挖工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010101□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 项 目 |  |  |  | 允许偏差或允许值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱基基坑基槽 |  |  | 挖方场 地平整 |  |  |  |  | 管沟 |  | 地（路）面基层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工 |  |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 |  | -50 |  |  | ±30 |  |  | ±50 |  | -50 |  | -50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长度、宽 度（由设 计中心线 向两边量） |  | +200 -50 |  |  | +300 -100 |  |  | +500 -150 |  | +100 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 边坡 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面平 整度 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 50 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基底土性 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010101

土方开挖是一个综合性项目，使用哪一项时，在哪 一项打“√”注明。或在表名土坟开挖前加上××土方开挖更清楚。

主控项目：

1、标高。是指挖后的基底标高，用水准仪测量。检查测量记录。

2、长度、宽度。是指基底的宽度、长度。用经纬仪、拉线尺量检查等，检查测量记录。

3、边坡。符合设计要求。观察检查或用坡度尺检查。

一般项目：

1、表面平整度。主要是指基底，用2m靠尺和楔形塞尺检查。

2、基底土性。符合设计要求。观察检查或土样分析，通常请勘察、设计单位来验槽，形成验槽记录。

土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水位系统，合理安排土方支输车的行走路线及弃土场。

施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水。降低地下水位系统，并随时观测周围的环境变化。

施工完成后，进行验槽。形成施工记录及检验报告，检查施工记录及验槽报告。