清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030203□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥及砂浆配合比 |  |  |  |  | 第4.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 勾缝牢固性 |  |  |  |  | 第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 勾缝外观质量 |  |  |  |  | 第4.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灰缝及砌体表面 |  |  |  |  | 第4.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030203

主控项目

l、清水砌体勾缝所用水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

检查复验报告和施工记录，

2、清水砌体勾缝应无漏勾。勾缝材料应粘结牢固、无开裂。

观察检查。

一般项目

1、清水砌体勾缝应横平竖直，交接处应平顺，宽度和深度应均匀，表面应压实抹平。

观察和尺量检查。

2、灰缝应颜色一致，砌体表面应洁净。

观察检查。