门型脚手架检查评分表

AQ2.3.1.6□

JCJ59-99 表3.0.4-3

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案，扣10分 施工方案不符合规范要求，扣5分 脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未经上级审批，扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体基础 | 脚手架基础不平、不实、无垫木，扣10分 脚手架底部不加扫地杆，扣5分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 架体稳定 | 不按规定间距与墙体拉结的每有一处，扣5分 拉结不牢固的每有一处，扣5分 不按规定设置剪刀撑的，扣5分 不按规定高度作整体加固的，扣5分 门架立杆垂直偏差超过规定的，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件、锁件 | 未按说明书规定组装，有漏装杆件的锁件的，扣6分 脚手架组装不牢，每一处紧固不合要求的，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板不满铺，离墙大于10cm以上的，扣5分 脚手板不牢、不稳、材质不合要求的，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与验收 | 脚手架搭设无交底，扣6分 未办理分段验收手续，扣4分 无交底记录，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 架体防护 | 脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板，扣5分 架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密，扣7~10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 材质 | 杆件变形严重的，扣10分 局部开焊的，扣10分 杆件锈蚀未刷防锈漆的，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 施工荷载超过规定的，扣10分 脚手架荷载堆放不均匀的每有一处，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 | 不设置上下专用通道的，扣10分 通道设置不符合要求的，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |