文明施工检查评分表

AQ2.3.1.3□

JCJ59-99 表3.0.3

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 现场围挡 | 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡，扣10分 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡，扣10分 围挡材料不坚固、和稳定、不整洁、不美观，扣5~7分 围挡没有沿工地四周连续设置的，扣3~5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 封闭管理 | 施工现场进出口无大门的，扣3分 无门卫和无门卫制度的，扣3分 进入施工现场不佩戴工作卡的，扣3分 门头未设置企业标志的，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工现场 | 工地地面未做硬化处理的，扣5分 道路不畅通的，扣5分 无排不设施、排水不通畅的，扣4分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道拖的，扣3分 工地有积水的，扣2分 工地未设设置吸烟处，随意吸烟的，扣2分 温暖季节无绿化布置的，扣4分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 材料堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的，扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的，扣2分 堆放不整齐的，扣3分 未做到工完场地清的，扣3分 建筑垃圾堆入不整齐、未标出名称、品种的，扣3分 易燃易爆物品未分类存放的，扣4分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 现场住宿 | 在建工程兼作住宿的，扣8分 施工作业区与办公，生活区不能明显划分的，扣6分 宿舍无保暖和防煤气中毒措施的，扣5分 宿舍无消署和防蚊虫措施的，扣3分 无床铺、生活用品放置不整齐的，扣2分 宿舍周围环境不卫生、不安全的，扣3分， | 10 |  |  |
| 6 |  | 现场防火 | 无消防措施、制度或无灭火器的，扣10分 灭火器材配置不合理的，扣5分 无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的，扣8分 无动火审批手续和动火监护的，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |

文明施工检查评分表（续表）

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 一般项目 | 治安综合治理 | 生活区未给工人设置学习和娱乐场的的，扣4分 示建立治安保卫制度的，责任未分解到人的，扣3~5分 治安防范措施不利，常发生失盗事件的，扣3~5分 | 8 |  |  |
| 8 |  | 施工现场标牌 | 大门口外挂的五牌一图、内容不全，缺一项，扣2分 标牌不规范、不整齐的，扣3分 无安全标语，扣5分 无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分 | 8 |  |  |
| 9 |  | 生活设施 | 厕所不符合卫生要求，扣4分 无厕所，随地大小便，扣8分 食堂不符合卫生要求，扣8分 无卫生责任制，扣5分 不能保证供应卫生饮水的，扣10分 无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分 生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的，扣3~5分 | 8 |  |  |
| 10 |  | 保健急救 | 无保健医药箱的，扣5分 无急救措施和急救器材的，扣8分 无经培训的急救人员，扣4分 未开展卫生防病宣传教育的，扣4分 | 8 |  |  |
| 11 |  | 社区服务 | 无防尘粉未、防噪声措施，扣5分 夜间未经许可施工的，扣8分 现场焚烧有毒、有害物质的，扣5分 未建立施工不扰民措施的，扣5分 | 8 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |