挂脚手架验收表

AQ2.10.2.1.5□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |  |  |
| 施工执行标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位: |  |  |  |  | 搭设高度: m |  | 材质型号: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  | 实测实量实查 |  | 验收结果 |
| 一 | 资料部分 | 施工单位有专业资质,架子经培训持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有施工方案,具体和指导性强,有设计计算书,审批手续完备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架分段搭设分段验收,资料齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每次使用前经检查验收合格和资料齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有安全操作规程及安全技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 架体结构 | 架体制作与组装符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬挂点有设计，合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬挂点部件制作及埋设有设计，合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬挂点间距≤2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质符合设计要求，杆件无严重变形和局部开焊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杆件、部件刷防锈漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安全防护 | 施工层外侧设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 架体外侧用密目式安全网严密封闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手板必须使用5cm厚木板，不得使用竹脚手板，必须满铺、牢固，不得有探头板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架底部封闭严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 荷载 | 施工荷载不得超过1kn/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一次使用前经荷载试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 人签名 |  |  | 总包单位 |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |