外用电梯安装验收表

AQ2.10.1.6□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  | 安装资格情况 |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 自编号 |  |  |  |  |  |
| 拟安装高度 |  |  | m | 初安装高度 | m |  | 轿厢 |  | T 人 |  |  |
| 安装时间 |  |  | 年 月 日 |  | 验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  | 实测实量实查 |  |  | 验收结果 |
| 一 | 资料部分 | 起重机械基础(隐蔽工程)验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工电梯垂直度测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经审批的安装(拆除)方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有键全的安全管理制度和岗位责任制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 荷载标志牌，操作规程牌，机长、司机、定人定机牌，验收安全警示牌、验收合格牌齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 司机已接受技术交底进厂教育及经培训、持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 结构部分 | 各结构防腐好，受力杆件无严重腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各部连接螺栓紧固牢靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附墙件安装间距不大于9m，预埋件、附墙杆件连接紧固牢靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本机要求自由高度应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 架体的垂直度偏差不得超过5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础平整，无积水且有排不措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械部分 | 钢丝绳符合安全使用规定、且绳卡数量不少于3个，有鸡心环，滑鞍放置正确，且紧固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 驱动齿轮副啮隙规定为 mm，且无过度磨损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 减速机构无异响，无漏油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导轮、滚轮调整间隙及磨损符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刹车装置灵敏度可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 电气部分 | 电缆是否有破损老化，起升下降是否有死卡现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作盘仪表信号装置是否齐全安好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷接地连接应符合规定，接地电阻不大于10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气设备与金属结构作保护接零，重复接地电阻小于4Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

外用电梯安装验收表（续表）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  | 实测实量实查 |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 |  | 上下行程限位装置安装符合要求，灵敏度可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限速器安装正常，断电灵敏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电磁磨擦片间隙磨损符合规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 箱笼门、底笼门各电气机械连锁开关应齐全，灵敏可靠门栏开启正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底层进出口处有安全防护网，并符合防护要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各楼层通道口，必须装设防护门及防护围栏，且须牢固，灵活可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上下联络信号齐备有效，载重量指示器，灵活可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六运行试验 | 空载试验 | 电气系统、联锁装置、操作系统功能及动作准确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全保护装置动作准确、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定荷载试验 | 额定载荷试验： 重量： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气系统，联锁装置及操作系统正常，动作准确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全保护装置动作准确，可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超载试验 | 超载试验：125%重量 t（新机初安装时），正常超载试验110% 重量 t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气系统、联锁装置及操作系统正常，动作准确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全保护装置运作准确、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属结构部分不得出现永久变形，可见裂纹、连接损坏、松动等现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传动机构不得有异常现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：双笼电梯分别对主副梯笼进行试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坠落 试验 | 电梯的结构及连接应无任何损坏及永久变形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯箱笼底板在各方向的水平偏差，不大于30mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：坠落试验后，须调整速度限制器正常状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | （附检测报告） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签名 |  |  | 总包单位 | 分包单位 | 出租单位 | 安装单位 |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |