脚手架基础验收表

AQ2.10.2.1.1□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |
| 施工执行标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 搭设高度 | 验收内容和标准 |  |  |  |  | 实测实量实查 |  |  | 验收结果 |
| 在25m以下 | 1.符合施工方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.素土逐层夯实找平满足承载力要求,上面铺5cm厚木板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.底座标高高于自然地坪50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.有排水措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在25~50m | 1.符合施工方案设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.回填土必须严格分层夯实平整,地基承载经过核算达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12~16号槽钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.地基应里高外低,坡度不少于3% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.有排水措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超过50mm | 1.符合施工方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.铲除厚地基土,分层夯实深1m左右的3:7灰土,或浇筑50cm厚混凝土基础,采用枕木支垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.地基应高于自然地坪50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.有排水措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 人签名 |  | 总包单位 |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |