预制板块面层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030109□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 强度、规格、质量 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 预制板块表面 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制板块面层 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 邻接处的镶边用料尺寸 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 踢脚线质量 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 楼梯踏步和台阶板块的要求 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  | 高级水磨石 |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 普通水磨石 |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土 |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝格平直 |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  | 高级水磨石 |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 普通水磨石 |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土 |  |  | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线上口平直 |  |  | 高级水磨石 |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 普通水磨石及 混凝土 |  |  | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板块间隙宽度 |  |  | 高级水磨石 |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土 |  |  | 6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030109

主控项目

1、预制板块的强度等级、规格、质量应符合设计要求；水磨石板块尚应符合国家现行行业标准《建筑水磨石制品》JC507的规定。观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

2、面层与下一层应结合牢固、无空鼓。用小锤轻击检查。

注：凡单块板块料边角有局部空鼓，且每自然间（标准间）不超过总数的5％可不计。

一般项目

1、预制板块表面应无裂缝、掉角、翘曲等明显缺陷。观察检查。

2、预制板块面层应平整洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，镶嵌正确。观察检查。

3、面层邻接处的镶边用料尺寸应符合设计要求，边角整齐、光滑。观察和尺量检查。

4、踢脚线表面清洁、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。观察和用小锤轻击及尺量检查。

5、楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度一致、齿角整齐，楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm，防滑条顺直。观察和尺量检查。

6、2m靠尺和楔形塞尺检查表面平整度的允许偏差，拉5m线和用钢尺检查平直度允许偏差；用钢尺和楔形塞尺检查高低差和间隙宽度允许偏差。