饰面板安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030601□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 饰面板品种、规格、性能等 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面板孔、槽、位置、尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 饰面板安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 饰面板表面质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面板嵌缝 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 湿作业施工 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 饰面板孔洞套割 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允 许 偏 差 (mm) |  | 项目 | 石材 |  |  |  |  | 瓷板 | 木材 |  | 塑料 | 金属 |  | 实 测 值 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 光面 |  |  | 剁斧石 | 蘑茹石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面垂直度 | 2 |  |  | 3 | 3 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 | 2 |  |  | 3 | — | 1.5 | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 | 2 |  |  | 4 | 4 | 2 | 1.5 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 | 2 |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 | 0.5 |  |  | 3 | — | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030601

主控项目

1、饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求，木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。

观察和检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

2、饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。

检查进场验收记录和施工记录。

3、饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

手扳检查：检查进场验收记录、现场拉拔检测报告；隐蔽工程验收记录和施工记录。

一般项目

1、饰面板表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染。

观察检查。

2、饰面板嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致。

观察和尺量检查。

3、采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。

用小锤轻击和检查施工记录。

4、饰面板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。

观察检查。

5、饰面板安装的允许偏差的检验方法：

（1）立面垂直度，用2m垂直检测尺检查。

（2）表面平整度，用2m靠尺和塞尺检查。

（3）阴阳角方正，用直角检测尺检查。

（4）接缝直线度，拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查。

（5）墙裙、勒脚上口直线度，拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查。

（6）接缝高低差，用钢直尺和塞尺检查。

（7）接缝宽度，用钢直尺检查。