石材幕墙工程检验批质量验收记录表

（一般项目）

GB50210—2001

（二）

030703□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第9.4.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压条 |  |  |  |  |  |  | 第9.4.15条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 细部质量 |  |  |  |  |  |  | 第9.4.16条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 密封胶缝 |  |  |  |  |  |  | 第9.4.17条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 滴水线 |  |  |  |  |  |  | 第9.4.18条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 石材表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第9.4.19条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 安装允许偏差(mm) |  | 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30m＜幕墙高度≤60m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60m＜幕墙高度≤90m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 幕墙水度＞90m |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幕墙水平度 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幕墙表面平整度 |  |  |  |  |  | 光2 | 麻3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板材立面垂直度 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板材上沿水平度 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相邻板材板角错位 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阳角方正 |  |  |  |  |  | 光2 | 麻4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  |  | 光3 | 麻4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  | 光1 | 麻— |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 |  |  |  |  |  | 光1 | 麻2 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

（二）

030703

一般项目

1、石材幕墙表面应平整、洁净，无污梁、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致，无明显色差，无明显修痕。

观察检查。

2、石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。

观察和手扳检查。

3、石材接缝应横平竖直、宽窄均匀；阴阳角石板压向应正确。板边合缝应顺直；凸凹线出墙厚度应一致，上下口应平直；石材面板上洞口、槽边应套割吻合，边缘应整齐。

观察和尺量检查。

4、石材幕墙的密封胶缝应横平坚直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

观察检查。

5、石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。

观察和用水平尺检查。

6、每平方米石材的表面质量符合下面的规定：

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂痕、明显划伤和长度＞100mm的轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤8条 | 用钢尺检查检 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检查检 |

7、石材幕墙安装的允许偏差的检查方式。

（1）幕墙垂直度用经纬仪检查。

（2）幕墙水平度用水平仪检查。

（3）板材立面垂直度用水平仪检查。

（4）板材上沿水平度用1m水平尺和钢直尺检查。

（5）相邻板材板角错位用钢直尺检查。

（6）幕墙表平整度用垂直检测尺检查。

（7）阳角方正用直角检测尺检查。

（8）接缝直线度拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查。

（9）接缝高低差用钢直尺和塞尺检查。

（10）接缝宽度用钢直尺检查。